Chủ đề 4:  MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I . TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

- Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

+ Từ thộng qua cuộn dây:  = NBScos(ωt) Wb. Từ thông cực đại Φo = NBS

+ Suất điện động cảm ứng: e = – Φ’ = ωNBSsin(ωt) = ωNBcos(ωt - )

+ Suất điện động cực đại: E0 = ωNBS = ωΦ0.

+ Suất điện động hiệu dụng: E=E02

Đơn vị : S (m2), Φ (Wb) – Webe, B (T) – Testla, N (vòng), ω (rad/s), e (V)

Chu kì, tần số của suất điện động:

2. Đại cương về dòng điện xoay chiều

- Dòng điện xoay chiều là dòng diện có chiều và cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian. Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa với thời gian theo quy luật của hàm cosin (hoặc sin).

+ Cường độ: i = I0cos(t + i) ( A)

+ Điện áp: u = U0cos(t + u) (V)

-	i và u: giá trị cường độ dòng điện tức thời và điện áp tức thời.

-		I0 và U0: giá trị cường độ dòng điện cực đại và điện áp cực đại.

-		ω > 0 là tần số góc, đơn vị: rad/s.

-	i  và u: pha ban đầu của cường độ dòng điện và điện áp.

-	(t + i) và (t + u): pha của cường độ và điện áp tại thời điểm t.

-	∆φ=φu-φi : Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ.

-	Các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp: I=Io2 , U=Uo2

-	Mạng điện xoay chiều Việt Nam: 220V – 50Hz

3. Ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống

- Truyền tải điện năng đi xa (sử dụng thêm máy biến áp để đạt hiệu suất cao), dẫn điện đến các nơi tiêu thụ điện.

- Dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng phát sáng, tác dụng sinh lí

- Chuyển hóa năng lượng thành các dạng năng lượng khác phục vụ cho đời sống: quạt, động cơ, đèn điện…..

- Trong y học dùng để vận hành các thiết bị y tế: máy chuẩn đoán hình ảnh, máy hỗ trợ điều trị bệnh nhân.

- Có thể chỉnh lưu về dòng điện một chiều để sử dụng trong các thiết bị điện tử.

4. Quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều

- Tuân thủ các biển báo an toàn điện.

- Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện hay cầm trực tiếp vật bằng kim loại cắm vào ổ điện.

- Tránh lại gần những khu vục có điện thế nguy hiểm.

- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện định kỳ theo đúng hướng dẫn.

- Ngắt nguồn điện khi có thiên tai, sấm sét.

II– BÀI TẬP PHÂN DẠNG THEO MỨC ĐỘ :

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn

Mức độ BIẾT

Câu 1. Dòng điện xoay chiều là dòng điện

A. có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

B. có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

C. có chiều biến đổi theo thời gian.

D. có chu kỳ thay đổi theo thời gian.

Câu 2. Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có cường độ

A. biến thiên tỉ lệ thuận với thời gian.

B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C. biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. và chiều thay đổi theo thời gian.

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào đúng ?

A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.

B. Dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.

C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó.

Câu 4. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

A. từ trường quay.                                                               B. hiện tượng quang điện.

C. hiện tượng điện – phát quang.                                        D. hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 5. Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều  . Chọn gốc thời gian t = 0 s là lúc pháp tuyến  của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ  . Biểu thức xác định từ thông qua khung dây là

A. .        B. .      C. .       D. .

Câu 6. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

A. Điện áp. 	            B. Cường độ dòng điện. 	C. Suất điện động. 	D. Công suất.

Câu 7. Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha gồm hai phần chính là

A. phần cảm và stato. 	            B. phần ứng và roto.

C. phần ứng và stato.		D. phần cảm và phần ứng.

Câu 8. Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là

A. 50π Hz.		B. 100π Hz.		C. 100 Hz.			D. 50 Hz.

Câu 9. Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là

A. 220 V.          B. 100 V.           	C. 220 V.         		D. 100 V.

Câu 10. Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là i = Iocos(ωt + φ) (ω > 0). Đại lượng ω là

A. tần số góc của dòng điện.			B. cường độ dòng điện cực đại.

C. pha của dòng điện.				D. chu kỳ của dòng điện.

Câu 11. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ i = 4cos(A) (T > 0).  Đại lượng T được gọi là

A. tần số góc của dòng điện.	B. chu kì của dòng điện.

C. tần số của dòng điện.		D. pha ban đầu của dòng điện.

Câu 12. Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ cực đại là  và cường độ hiệu dụng là . Công thức nào sau đây đúng?

A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 13. Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?

A. Giá trị tức thời. 	B. Biên độ.      C. Tần số góc.           D. Pha ban đầu.

Câu 16. Động cơ nào sau đây sử dụng dòng điện xoay chiều để hoạt động?

A. Động cơ xăng.		B. Động cơ diesel.

C. Động cơ AC.		D. Động cơ hơi nước.

Câu 17. Khi sử dụng các thiết bị điện xoay chiều trong nhà, bạn nên làm gì để đảm bảo an toàn?

A. Đặt thiết bị gần nguồn nước để dễ tiếp cận.

B. Không bao giờ sử dụng dây điện bị hở.

C. Để ổ cắm ở vị trí thấp, dễ với tới.

D. Sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm.

Câu 18. Trong trường hợp phát hiện mùi khét hoặc khói từ một thiết bị điện đang sử dụng, bạn nên làm gì?

A. Vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi hỏng hoàn toàn.

B. Cắt ngay nguồn điện và ngắt thiết bị khỏi ổ cắm.

C. Sử dụng nước để dập lửa ngay lập tức.

D. Vận hành thiết bị ở chế độ cao nhất để kiểm tra.

Câu 19. Nguyên tắc nào sau đây là quan trọng nhất khi làm việc gần hệ thống điện xoay chiều cao áp?

A. Đứng càng gần đường dây điện càng tốt để kiểm tra.

B. Không cần sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.

C. Luôn giữ khoảng cách an toàn và sử dụng thiết bị cách điện.

D. Chỉ cần tắt nguồn điện khi cảm thấy có nguy hiểm.

Mức độ HIỂU

Câu 20. Khi đặt điện áp  (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 21. Điện áp có giá trị hiệu dụng bằng

A. 141 V.		B.  200 V.		C. 100 V.		D. 282 V.

Câu 22. Cường độ dòng điện  có giá trị hiệu dụng là

A.  A. 		B. 2A.		C. 2 A.		D. 4 A.

Câu 23. Một dòng điện xoay chiều có phương trình dòng điện như sau: i = 5cos(100t) A. Hãy xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trong mạch?

A. 5 A. 		B. 5  A. 		C. 2.5A. 		D. 2,5  A.

Câu 24. Cường độ dòng điện có pha ban đầu là

A. 4 rad.			B. 120π rad.		C. .		D. .

Câu 25. Cường độ dòng điện  i = 2cos100πt (V) có pha tại thời điểm t là

A. 50πt.          		B. 100πt.           		C. 0.           		D. 70πt.

Câu 26. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức là

i = 62cos(100πt - 2π/3)(A). Tại thời điểm t = 0, giá trị của i là

A. 32 A.		B. −36 A.		C. −32 A.		D. 36 A.

Câu 27. Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là u = 220(V) (t tính bằng s). Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là

A. −220V.		B. .		C. 220V.		D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một dòng điện xoay chiều có điện áp tức thời là u = 100cos(100πt + π/3) V.

|  | Phát biểu | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Điện áp hiệu dụng là 50 V. |  |  |
| b | Pha ban đầu của điện áp là (100πt + π/3) |  |  |
| c | Chu kỳ điện áp là 0,02 (s). |  |  |
| d | Tại thời điểm 0,5 s điện áp có giá trị 50 V |  |  |

Câu 2. Từ thông xuyên qua một vòng dây có biểu thức .

|  | Phát biểu | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Từ thông cực đại bằng |  |  |
| b | Pha ban đầu của từ thông là |  |  |
| c | Suất điện động cực đại bằng 2000 V |  |  |
| d | Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong vòng dây là |  |  |

Câu 3. Xét mối quan hệ giữa từ thông và suất điện động cảm ứng trong nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

|  | Phát biểu | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Khi từ thông qua một vòng dây biến thiên theo thời gian, suất điện động cảm ứng trong vòng dây cũng biến thiên. |  |  |
| b | Suất điện động cảm ứng luôn tỉ lệ thuận với độ lớn của từ thông qua vòng dây. |  |  |
| c | Suất điện động cảm ứng có giá trị lớn nhất khi từ thông qua vòng dây đạt giá trị cực đại. |  |  |
| d | Suất điện động cảm ứng có độ lớn tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của từ thông qua vòng dây. |  |  |

Câu 4. Xét các ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.

|  | Phát biểu | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi trong truyền tải điện năng vì nó có thể dễ dàng biến đổi điện áp bằng máy biến áp. |  |  |
| b | Trong các thiết bị gia dụng như tủ lạnh và máy giặt, dòng điện xoay chiều được sử dụng để điều khiển các động cơ điện. |  |  |
| c | Dòng điện xoay chiều có thể sử dụng trực tiếp trong các mạch điện tử vì nó không làm ảnh hưởng đến các linh kiện bán dẫn. |  |  |
| d | Các thiết bị điện như đèn chiếu sáng và lò vi sóng trong gia đình đều sử dụng dòng điện xoay chiều để hoạt động. |  |  |